유한시간 접기(Finite-Time Fold) 모델의 유도

순간 접기 가정의 해제와 보정 인자 γ의 닫힌 형태 — 유도 노트 (2026-06-10)

0. 핵심 결과 요약

순간 접기 가정을 해제하고, 접기 시간 T_f 동안의 동역학을 소각근사만으로 온전히 풀었다. 결과는 단 하나의 무차원 보정 인자로 응축된다.

최종 결과 1 + ε*_ft = (1 + ε*_gen) · γ(λ_eff T_f ; σ) γ(x; σ) = e^x / B(x; σ), B = σ(1) + σ′(1)/x + x∫₀¹ e^{x(1−u)} σ(u) du 삼각형 가감속 프로파일: B_tri(x) = 4(e^{x/2} − 1)² / x², γ_tri ≈ 1 + x/2 + 5x²/48

여기서 x = λ_eff T_f, σ(u)는 접기 모양 함수(δ(t) = δ_f σ(t/T_f), σ(0)=0, σ(1)=1)이다. γ > 1이 항상 성립하므로 유한시간 접기는 순간 접기보다 항상 더 접어야 하며, 사람 스케일(T_f ≈ 0.25 s, R = 0.7 m)에서 보정량은 약 +53%에 달한다. T_f → 0에서 γ → 1로 기존 순간 접기 결과(ε*_gen, ε*_stat)가 정리(theorem)로 복원되고, 기존의 '무게중심·속도 불변' 가정들은 가정이 아니라 이 모델의 극한 결과임이 증명된다. 요구 관절각은 δ_f* = (1+ε*_ft)·β_i·(J_β − M_t h²)/μ 로 환산된다.

1. 출발점: 좌표 변환과 운동방정식의 (φ, β, δ) 표현

(φ, α, θ) 좌표의 선형 운동방정식은 기존과 동일하다.

M·q̈ = G·q + Q_τ,   M = [[M_tR², Rp₁, Rp₂],[Rp₁, J_αα, J_αθ],[Rp₂, J_αθ, J_θθ]],   G = diag(−M_tgR, p₁g, p₂g)	(1)

힙 토크 τ의 일반화력은 Q_τ = (0, −τ, +τ)ᵀ이다(상체 +, 하체 − 반작용). 새 좌표 (φ, β, δ)로의 변환은 β의 정의에서 직접 나온다. M_t h = p_s 임을 이용하면 놀랍게 단순해진다:

α = β − (p₂/p_s)δ,    θ = β + (p₁/p_s)δ	(2)

(검산: p₁α + p₂θ = (p₁+p₂)β + (−p₁p₂+p₂p₁)δ/p_s = p_sβ ✓,  θ − α = δ ✓.) 변환행렬 T의 열은 [φ, β, δ] 방향이다. 변환된 행렬 M′ = TᵀMT, G′ = TᵀGT의 원소를 직접 계산한다. 핵심 원소들만 손으로 따라가 보자.

① M′[φ,δ] — M의 φ행 (M_tR², Rp₁, Rp₂)과 T의 δ열 (0, −p₂/p_s, p₁/p_s)의 내적:

M′[φ,δ] = Rp₁·(−p₂/p_s) + Rp₂·(p₁/p_s) = R(−p₁p₂ + p₂p₁)/p_s = 0	(3)

② G′[φ,δ], G′[β,δ] — G가 대각이므로 G′[i,j] = Σ_k G_kk T[k,i] T[k,j]:

G′[φ,δ] = (−M_tgR)·1·0 = 0,    G′[β,δ] = p₁g·1·(−p₂/p_s) + p₂g·1·(p₁/p_s) = 0	(4)

③ 토크의 일반화력 — Q′ = TᵀQ_τ: β행은 (−1)·1 + (+1)·1 = 0... 정확히는 Tᵀ(0,−τ,τ)ᵀ = (0, −τ+τ, (p₂+p₁)τ/p_s)ᵀ = (0, 0, τ)ᵀ. 토크는 새 좌표에서 오직 δ에만 작용한다.

④ 살아남는 결합 원소들:

M′[φ,β] = Rp₁ + Rp₂ = Rp_s,    M′[β,β] ≡ J_β = J_αα + 2J_αθ + J_θθ	(5)

M′[β,δ] ≡ μ = [p₁(J_αθ + J_θθ) − p₂(J_αα + J_αθ)] / p_s	(6)

이상은 기호 연산으로 전수 검증하였다(부록 표 참고). 결론: (φ, β, δ) 좌표에서 시스템의 전체 구조는 다음과 같다.

표 1. (φ, β, δ) 좌표에서의 결합 구조 (0 = 결합 없음)

|  | φ̈ | β̈ | δ̈ | φ | β | δ | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ 행 | M_tR² | Rp_s | 0 | −M_tgR | 0 | 0 | 0 |
| β 행 | Rp_s | J_β | μ | 0 | p_sg | 0 | 0 |
| δ 행 | 0 | μ | J_δ | 0 | 0 | gp₁p₂/p_s | τ |

물리적 의미: 접기 각가속도 δ̈가 (φ, β) 세계로 들어오는 문은 β행의 관성항 μ 단 하나다. 접힌 자세의 중력 효과(G′의 δ열)는 φ, β에 전혀 안 들어온다 — β가 애초에 중력 가중 평균으로 정의된 좌표이기 때문이다. 그리고 토크는 δ에만 작용하므로, 서보가 δ(t)를 추종하는 한 τ의 세부는 (φ, β) 동역학에 등장하지 않는다.

2. 무게중심 법칙: ẍ_CoM = −g·φ (접는 중에도 정확히 성립)

식 (1)의 φ행(첫 행)을 그대로 쓰면 M_tR²φ̈ + Rp₁α̈ + Rp₂θ̈ = −M_tgRφ (τ는 φ행에 없음). 양변을 R로 나누면:

M_tRφ̈ + p₁α̈ + p₂θ̈ = −M_tgφ	(7)

그런데 β의 정의에서 M_t h β = p₁α + p₂θ 이므로 좌변은 정확히 M_t(Rφ̈ + hβ̈) = M_t ẍ_CoM 이다. 따라서:

ẍ_CoM = −g·φ(t)	(8)

δ(t)가 무엇이든, 토크가 무엇이든 성립한다(기호 검증 완료). 해석: 무게중심은 '발 위치 Rφ에 비례한 옆 밀침을 받는 자유 입자'다. 줄(무질량)이 몸에 줄 수 있는 힘은 줄 방향뿐이고, 그 수평 성분이 소각근사에서 −M_tgφ이기 때문이다. 이것이 '접는 동안 발이 오른쪽(φ>0)에 있으면 무게중심이 왼쪽으로 밀린다'는 직관의 정량형이며, 동시에 순간 접기 극한에서 x_CoM과 ẋ_CoM이 불변인 이유다: φ가 유한하므로 ẍ_CoM도 유한하고, T_f → 0이면 위치·속도 변화 모두 0으로 간다. 기존 가정이 정리로 바뀌는 첫 장면이다.

3. 접기 중의 운동방정식

표 1의 첫 두 행이 접기 중 (φ, β)의 완전한 동역학이다. δ(t)를 서보가 추종하는 처방 입력으로 보면:

M₂₂ q̈ = G₂₂ q + f(t),   q = (φ, β)ᵀ,   f(t) = (0, −μ δ̈(t))ᵀ	(9)

M₂₂ = [[M_tR², Rp_s],[Rp_s, J_β]],   G₂₂ = diag(−M_tgR, p_sg)	(10)

필요 토크는 셋째 행에서 사후 계산된다: τ(t) = μβ̈ + J_δδ̈ − (gp₁p₂/p_s)δ. 가정은 끝까지 세 개다: 소각근사, 무질량 줄, 서보의 δ(t) 추종(토크 한계 내 — τ(t)로 검산).

4. 모드 사영

Wait 해석과 동일하게 A₂ = M₂₂⁻¹G₂₂의 고유분해를 쓴다. 고유값 λ₁ = −ω_eff², λ₂ = +λ_eff², 오른쪽 고유벡터 행렬 V = [v₁ v₂], 왼쪽 고유벡터 U = V⁻¹ (행 u₁ᵀ, u₂ᵀ). q = Vη로 치환하고 U를 곱하면 모드별 스칼라 방정식으로 분리된다:

η̈₁ = −ω_eff² η₁ + b₁(t),    η̈₂ = +λ_eff² η₂ + b₂(t)	(11)

b(t) = U M₂₂⁻¹ f(t)  ⇒  b₂(t) = −κ₂ μ δ̈(t),   κ₂ ≡ [U M₂₂⁻¹]₂행,β열	(12)

κ₂는 'β방향 단위 힘이 불안정 모드를 미는 세기'다. 생존을 결정하는 것은 불안정 모드뿐이므로 이하 η₂만 추적한다(η₁은 진동 진폭에만 영향).

5. Duhamel 해 — 한 단계씩

강제 선형 ODE η̈₂ = λ²η₂ + b₂(t)의 해는 동차해 + Duhamel 적분이다(λ ≡ λ_eff로 약기):

η₂(T) = η₂(0)cosh λT + (η̇₂(0)/λ) sinh λT + (1/λ)∫₀ᵀ sinh(λ(T−s)) b₂(s) ds	(13)

(검산: T=0 대입 시 초기조건 재현; 두 번 미분하면 원방정식. sinh(λ(T−s))의 s=T에서 0이 되는 성질이 적분항의 초기조건 무영향을 보장.) b₂ = −κ₂μδ̈를 넣고 δ̈를 부분적분으로 낮춘다. δ(0) = δ̇(0) = 0 (정지 자세에서 접기 시작)을 사용하면:

∫₀ᵀ sinh(λ(T−s)) δ̈ ds = [sinh(λ(T−s))δ̇]₀ᵀ + λ∫₀ᵀ cosh(λ(T−s)) δ̇ ds	(14a)

첫 항: s=T에서 sinh(0)=0, s=0에서 δ̇(0)=0 → 전부 소멸. 둘째 항을 한 번 더:

λ∫cosh(λ(T−s))δ̇ ds = λ[cosh(λ(T−s))δ]₀ᵀ + λ²∫sinh(λ(T−s))δ ds = λδ(T) + λ²S(T)	(14b)

여기서 S(T) = ∫₀ᵀ sinh(λ(T−s))δ(s)ds. 속도도 같은 방식으로(식 13을 T로 미분 후 부분적분):

η̇₂(T) = λη₂(0)sinh λT + η̇₂(0)cosh λT − κ₂μ[δ̇(T) + λ²C(T)],   C(T) = ∫₀ᵀ cosh(λ(T−s))δ ds	(15)

정리하면:

η₂(T) = [동차 전파] − κ₂μ[δ(T) + λS(T)]	(16)

6. 발산 계수의 전파 법칙

불안정 모드를 지수로 분해하면 η₂ = Ae^{+λt} + Be^{−λt}, 발산 계수는 A = ½(η₂ + η̇₂/λ)이다. 식 (16)과 (15)를 A에 넣자. 동차 부분은 cosh + sinh = e^{λT} 로 합쳐지고, 강제 부분은 S + C = ∫₀ᵀ e^{λ(T−s)}δ(s)ds 로 합쳐진다:

발산 계수 전파 법칙 A(T_f) = e^{λT_f} · A(0) − ½κ₂μ [ δ(T_f) + δ̇(T_f)/λ + λ∫₀^{T_f} e^{λ(T_f−s)} δ(s) ds ]

읽는 법: 첫 항 — 접기 전부터 있던 발산 성분은 접는 동안에도 e^{λT_f}의 이자가 붙으며 자란다. 둘째 항 — 접기가 발산 성분을 깎는 기여인데, 시각 s에 전달된 접기는 남은 시간 동안 e^{λ(T_f−s)}만큼 증폭되므로 일찍 전달된 접기일수록 더 세게 일한다. 접기를 t=0에 다 해버리는 극단(σ≡1)을 넣으면 둘째 항의 괄호가 정확히 e^{λT_f}가 되어 첫 항과 같은 이자율로 따라잡는다 — 즉 보정이 필요 없는 기준선이다. 실제 프로파일은 접기가 늦게 도착하므로 그만큼 손해를 보고, 그 손해가 곧 보정 인자 γ다.

7. 소거 조건과 닫힌 형태

프로파일을 δ(t) = δ_f·σ(t/T_f)로 쓰자(σ(0)=0, σ(1)=1, σ′(0)=0). u = s/T_f 치환으로 괄호를 무차원화하면:

[...] = δ_f · B(x; σ),   B = σ(1) + σ′(1)/x + x∫₀¹ e^{x(1−u)} σ(u) du,   x = λT_f	(17)

A(T_f) = 0 으로 놓고 δ_f에 대해 풀면(A(0)는 접기 시작 시점의 상태로 계산):

δ_f* = 2A(0)·e^x / (κ₂ μ B(x))	(18)

강제항이 δ_f에 선형이므로 닫힌 형태가 유지된다 — 순간 접기에서 누리던 '선형성의 축복'이 그대로 살아 있다. 이제 ε 언어로 번역한다. 8장에서 증명할 항등식 κ₂ = (u₂₂ − u₂₁h/R)/(J_β − M_th²) 과 순간 접기 환산 Δβ = −μδ_f/(J_β − M_th²) 를 쓰면 μ, κ₂, J_β가 모두 약분되고:

유한시간 최적 접기 비율 1 + ε*_ft = (1 + ε*_gen) · γ(x), γ(x) = e^x / B(x) δ_f* = (1 + ε*_ft) · β_i · (J_β − M_th²) / μ

모든 프로파일 의존성이 γ 하나에 들어 있다. 삼각형 가감속(전반 +a, 후반 −a; σ = 2u² 그리고 1−2(1−u)²)에 대해 적분을 닫으면:

B_tri(x) = 4(e^{x/2} − 1)² / x²,    γ_tri(x) = x²e^x / [4(e^{x/2}−1)²] ≈ 1 + x/2 + 5x²/48	(19)

σ(u) ≤ 1이므로 B < e^x, 즉 γ > 1이 모든 프로파일에서 성립한다: 유한시간 접기는 항상 더 접어야 한다. 1차 보정 1 + x/2는 ∫₀¹σdu = ½인 모든 대칭 프로파일(삼각형, 사이클로이드, 최소저크)에서 공통이며, 프로파일 간 차이는 x² 차수에서야 나타난다(수치: x=1에서 0.5% 미만). 따라서 프로파일 선택은 ε*에는 거의 무관하고, 토크 피크와 부드러움에서만 갈린다.

8. 정합성 검증

8.1 순간 접기 극한 (T_f → 0)

x → 0에서 B → σ(1) = 1, e^x → 1 이므로 γ → 1, 즉 ε*_ft → ε*_gen. 더 근본적으로, 식 (9)를 T_f → 0 극한에서 두 번 적분하면(중력항은 O(T_f)로 소멸):

φ행: M_tR²Δφ + Rp_sΔβ = 0  ⇒  Δφ = −(h/R)Δβ	(20a)

β행: Rp_sΔφ + J_βΔβ + μδ_f = 0  ⇒  Δβ = −μδ_f/(J_β − M_th²)	(20b)

식 (20a)는 기존 순간 접기 맵 φ_new = φ + h(1+ε)β/R 그 자체이고(Δβ = −(1+ε)β 대입), x_CoM 불변(RΔφ + hΔβ = 0)도 자동으로 따라온다. 한 번 적분하면 속도 점프 Δφ̇, Δβ̇ ∝ δ̇(T_f)가 나오므로, 속도 보존은 접기가 δ̇ = 0으로 끝날 때만 성립하는 조건부 정리다(삼각형·사이클로이드·최소저크는 만족, 끝속도가 남는 뱅뱅은 위반). 기존 모델의 모든 가정이 유도 가능한 정리로 바뀌었다.

8.2 κ₂ 항등식

u₂ᵀM₂₂⁻¹의 β열 성분을 직접 계산하면 (M₂₂⁻¹의 β열 = (−Rp_s, M_tR²)ᵀ/det, det = M_tR²(J_β − M_th²)):

κ₂ = (−u₂₁Rp_s + u₂₂M_tR²)/det = (u₂₂ − u₂₁h/R)/(J_β − M_th²)	(21)

이 항등식이 7장에서 μ·κ₂ 약분을 가능하게 한다. 수치로도 R = 0.7, 1.0에서 비율 1.000000으로 확인하였다.

8.3 기존 수치와의 정합

본 노트의 프레임워크로 기존 문서의 모든 수치를 재계산하여 비교하였다. 단일 파라미터 J_β = 89.03 kg·m²(8.4절)로 ω_eff, λ_eff, r, ε*_stat 표 전체가 0.1% 이내, ε*_gen 4개 검증 케이스가 0.1% 이내로 재현된다.

표 2. ε*_gen 재현 검증 (T_f → 0 극한)

| 케이스 (R=0.7/1.0) | 본 노트 | 기존 문서 |
| --- | --- | --- |
| R=0.7, φ=0.3°, β̇=1°/s | 2.635 | 2.633 |
| R=0.7, φ̇=2°/s, β̇=1°/s | 2.871 | 2.869 |
| R=1.0, φ=0.3°, β̇=1°/s | 2.074 | 2.073 |
| R=1.0, φ̇=2°/s, β̇=1°/s | 2.282 | 2.281 |

9. 파라미터 복원과 수치 결과

9.1 J_β: 기존 결과에서 역산

Wait 동역학(식 10)에 들어가는 관성은 J_β 하나뿐이다. 기존 문서의 (ω_eff, λ_eff) 표 6개 행을 동시에 맞추는 J_β를 1변수 피팅하면 J_β = 89.03 kg·m² (rms 0.07%)이고, 이 값 하나로 고유벡터 비율 r과 ε* 표까지 전부 재현된다(8.3절). 즉 기존 시뮬레이션 코드의 유효 관성이 사실상 복원되었다.

9.2 μ: 블록 모델 추정

접기 강제 세기 μ는 J의 분할(J_αα, J_αθ, J_θθ)을 요구하는 새 파라미터다. 지시에 따라 상·하체를 직육면체 블록으로 가정하고 상체에 배터리·보드·모터 등 장비 효과로 관성 +15%를 가산하였다: 하체 30 kg, 0.85×0.15 m → I₁ = 1.86; 상체 45 kg, 0.85×0.20 m, ×1.15 → I₂ = 3.29 kg·m². 유효 길이(L₁e = 0.933, LC₂e = 0.467; p₁ = 51, p₂ = 21과 일관)로 J들을 구성한 뒤 합이 피팅값 J_β와 일치하도록 일괄 스케일(×0.927)하면:

J_αα = 40.6,  J_αθ = 18.2,  J_θθ = 12.1  ⇒  μ = 4.33 kg·m²,  J_δ = 2.03 kg·m²	(22)

중요: μ의 불확실성(블록 가정에 따라 ±20~30%)은 요구 관절각 δ_f*의 환산에만 들어가고, ε*_ft와 γ에는 전혀 들어가지 않는다(7장에서 약분됨). 즉 보정 이론의 핵심 결과는 μ와 무관하게 확정적이다.

9.3 수치 결과

표 3. 보정 인자 γ (R = 0.7 m, λ_eff = 3.54 rad/s)

| T_f (s) | x = λT_f | γ (삼각형) | γ (사이클로이드) | γ (최소저크) | 1차 근사 1+x/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.177 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.088 |
| 0.10 | 0.354 | 1.190 | 1.191 | 1.191 | 1.177 |
| 0.15 | 0.531 | 1.296 | 1.298 | 1.297 | 1.265 |
| 0.20 | 0.708 | 1.410 | 1.413 | 1.412 | 1.354 |
| 0.25 | 0.885 | 1.531 | 1.537 | 1.535 | 1.442 |
| 0.30 | 1.061 | 1.661 | 1.669 | 1.666 | 1.531 |

표 4. 정지 출발 (R = 0.7, β₀ = 2°, 삼각형 프로파일)의 ε*_ft와 요구 관절각

| T_f (s) | ε*_ft | δ_f* (도) |
| --- | --- | --- |
| 0 (순간) | 1.834 | 26.0 |
| 0.10 | 2.373 | 31.0 |
| 0.20 | 2.995 | 36.7 |
| 0.25 | 3.338 | 39.9 |
| 0.30 | 3.706 | 43.3 |

그림 1. (좌) 보정 인자 γ(T_f): 세 프로파일이 거의 겹치며 1차 근사 1+λT_f/2 위에 놓인다. (우) 정지 출발 R=0.7, β₀=2°에서의 ε*_ft(빨강, 좌축)와 요구 관절각 δ_f*(파랑 파선, 우축).

토크 검산: T_f = 0.25 s, δ_f = 40°의 삼각형 프로파일은 피크 각가속도 4δ_f/T_f² ≈ 45 rad/s², 피크 관성 토크 J_δ·a ≈ 91 N·m(사람 스케일)로, 성인 힙 토크 용량(~150–250 N·m)의 범위 안이다. 로봇 스케일 환산은 별도 계산이 필요하다.

10. 물리적 해석 — 두 직관의 대결 결과

논의 과정에서 두 개의 경쟁하는 직관이 있었다. (i) '접는 동안 줄이 무게중심을 중앙 쪽으로 밀어주니(ẍ_CoM = −gφ) 덜 접어도 된다', (ii) '접는 동안 몸은 계속 쓰러지고 있으니 더 접어야 한다'. 유도 결과는 이 대결을 정량적으로 판정한다. 효과 (ii)는 전파 법칙의 e^{λT_f} 인자로 나타나는 1차 효과(x¹)이고, 효과 (i)를 포함한 접기 강제의 모든 세부는 B(x)에 들어가는데 그 보정은 x² 차수에서야 프로파일 간 차이를 만든다. 1차에서 γ ≈ 1 + x/2: 쓰러짐의 승리다. 다만 (i)의 직관도 틀린 것이 아니라 γ의 분모 B를 1보다 키우는 방향(요구 접기량을 깎는 방향)으로 정확히 들어가 있다 — 단지 (ii)를 이기지 못할 뿐이다.

γ의 가장 깨끗한 읽기: '접기를 시작 순간에 전부 해버릴 수 있다면 보정이 필요 없다(γ=1). 접기 동작이 늦게 도착하는 만큼, 그 지각분에 불안정 모드의 이자율 λ가 복리로 붙는다.' 사람 스케일에서 λT_f ≈ 0.9, 이자는 +53% — 결코 무시할 수 없는 보정이며, 순간 접기 공식으로 로봇이나 사람을 평가할 때 ε가 계통적으로 커 보이는 방향의 편차가 예측된다. 9월 사람 실험에서 ε_human이 ε*_gen보다 크게 측정되면 이 이론의 독립 검증이 된다.

11. 한계와 다음 단계

검증: MuJoCo에서 δ(t) 삼각형 프로파일을 실제로 구동(추종 PD)한 뒤 Wait로 넘어가는 시뮬레이션으로 ε*_ft(T_f) 곡선의 생존 띠 중심을 확인해야 한다. 기존 검증(접은 후 상태를 초기조건으로 주입)과 달리 접기 동작 자체를 시뮬레이션한다.

선형화 한계: δ_f가 40°를 넘으면 (φ, β) 방정식 자체는 δ에 선형이지만 2차 효과(원심·코리올리, sin δ)가 자란다. R ≥ 0.7, β₀ ≤ 2° 권장 — 순간 접기 때와 같은 영역이다.

μ의 실측: 로봇에서는 CAD 질량표로 μ를 직접 계산할 수 있고, 사람 실험에서는 δ_f와 Δβ의 실측 비로 μ/(J_β−M_th²)를 역산할 수 있다(식 20b).

반복 사이클: 본 노트의 전파 법칙은 사이클 맵의 빌딩 블록이다. Fold(γ 포함)–Wait(e^{λT_w})–Extend(역방향 γ)를 곱한 사이클 인자의 크기 < 1 조건이 다음 단계의 목표다.