한국 줄타기 로봇의 접기–기다리기–펴기(FWE) 균형 메커니즘:

결합 모드 해석에 기반한 최적 접기 비율의 닫힌 형태 유도와 MuJoCo 검증

A Fold–Wait–Extend Balancing Mechanism for a Korean Tightrope-Walking (Jultagi) Robot: Closed-Form Optimal Fold Ratios from Coupled Modal Analysis with MuJoCo Validation

정도일 (충북과학고등학교)

2026년 6월 10일 (초고)

초록

한국 전통 줄타기에서 줄꾼은 발 디딤을 옮기지 않고 허리(힙)의 접힘만으로 좌우 균형을 회복한다. 본 연구는 이 행위를 “원호 궤적 위를 마찰 없이 미끄러지는 카트에 탑재된, 힙 관절 하나로 구동되는 이중 역진자”로 모델링하고, 접기(Fold)–기다리기(Wait)–펴기(Extend)로 구성되는 이산적 균형 메커니즘(FWE)을 제안한다. LQR이 균형 가능성을 보여 주지만 물리적 직관을 제공하지 못한다는 한계에서 출발하여, 줄 회전각 φ와 가중 무게중심 기울기 β의 2자유도 결합 선형 모델을 유도하고 고유 모드 분해를 수행하였다. 핵심 결과는 두 개의 닫힌 형태 해이다. 첫째, 정지 상태에서 출발하는 순간 접기에 대해 초기조건을 안정 모드에 정렬시켜 불안정 모드를 소거하는 최적 접기 비율 ε* = −h/(rR+h)를 유도하였다(r은 안정 모드 고유벡터 비율, R은 줄 처짐 반경, h는 무게중심 높이). 둘째, 임의의 비정지 초기상태(φ, φ̇, β, β̇ ≠ 0)에 대해 속도를 유효 변위로 환산한 예측 상태 q_pred를 안정 모드에 정렬시키는 일반화 비율 ε*_gen = −u₂ᵀq_pred/(βᵢ·u₂ᵀe)를 유도하였다. 두 식은 MuJoCo 전물리 시뮬레이션과 비교하여 교차 시간 ±1%, 최적 접기 비율 ±2%(R ≥ 0.6–0.7 m) 이내로 일치하였으며, ε*에서 접는 한 번의 동작만으로 시스템이 발산 없이 진동 균형에 진입함을 확인하였다. 본 결과는 “발을 무게중심 너머로 보내 중력 토크의 방향을 반전시키고, 중력이 복원할 때까지 기다린다”는 줄꾼의 직관적 전략에 정량적인 물리 법칙을 부여한다.

주제어: 줄타기, 슬랙라인, 균형 제어, 저구동(underactuated) 시스템, 모드 해석, 이중 역진자, MuJoCo

1. 서론

1.1 배경과 동기

한국 전통 줄타기(줄타기, 국가무형문화재 제58호)에서 줄꾼은 두 기둥 사이에 팽팽하지 않게 매인 줄 위에서 균형을 유지한다. 줄의 길이가 기둥 사이 거리보다 길기 때문에 사람이 올라서면 줄이 아래로 처지고, 두 기둥의 꼭대기와 사람의 발이 삼각형을 이룬다. 이 상태에서 줄꾼이 허리를 접었다 펴면 발과 줄이 함께 좌우로 흔들리는데, 줄의 질량을 무시하면 발의 궤적은 줄의 처짐 길이를 반지름 R로 하는 원호가 된다. 즉 발은 마찰 없이 원호 위를 미끄러지는 셈이며, 시스템 전체는 “원호 궤적 위를 움직이는 카트 위의 이중 역진자”와 동역학적으로 등가이다. 줄꾼이 사용할 수 있는 구동 입력은 상체와 하체 사이의 힙(허리) 관절 토크 하나뿐이므로, 이 시스템은 자유도 3(줄 회전, 하체 기울기, 상체 기울기)에 입력 1의 전형적인 저구동(underactuated) 시스템이다.

이러한 줄타기 동역학은 평지 위 카트–진자 시스템과 결정적으로 다른 점이 있다. 발 받침(카트)이 직선이 아니라 위로 오목한 원호 위를 움직이므로, 받침 자체가 안정한 진자 모드를 내장하고 있다는 점이다. 줄꾼은 이 안정한 “줄 진자”를 자원으로 활용하여 불안정한 “몸 쓰러짐”을 다스린다. 본 논문의 목표는 그 활용 방식을 물리 법칙의 수준에서 규명하는 것이다.

1.2 LQR의 성공과 한계

선행 연구 단계에서 본 시스템을 선형화하여 LQR(Linear Quadratic Regulator)을 설계하면 힙 토크 하나로 균형이 유지됨을 자바스크립트 시뮬레이터와 MuJoCo 전물리 시뮬레이션 양쪽에서 확인하였다. 또한 LQR 게인을 모드 좌표로 변환하면 흥미로운 구조가 드러난다. 접힘각 δ에 대한 게인은 줄 반경 R과 무관한 상수(K_δ ≈ −81.5, 변동 0.1%)이고, 안정 모드와 불안정 모드에 거의 동일한 감쇠비가 적용되며, 두 모드의 게인 비중도 비슷하다. 즉 LQR은 두 모드를 “같은 방식으로, 동시에” 다룬다.

그러나 LQR은 매 순간 모든 상태 변수의 선형 결합으로 토크를 산출할 뿐, “몸이 오른쪽으로 기울었을 때 줄꾼이 무엇을 어떤 순서로 해야 하는가”라는 질문에는 답하지 않는다. 균형 회복의 인과 사슬—무엇이 발을 움직이고, 무엇이 중력 토크의 방향을 바꾸며, 왜 기다림이 필요한가—를 설명하는 물리적 메커니즘이 필요하다. 이것이 본 논문에서 접기–기다리기–펴기(Fold–Wait–Extend, FWE) 메커니즘을 제안하고 해석하는 이유이다.

1.3 FWE 메커니즘의 개요

FWE 메커니즘은 오른쪽으로 살짝 기운 초기 상태를 기준으로 다음 세 단계로 구성된다.

접기(Fold): 허리를 빠르게 접으면 상체가 오른쪽으로 회전하고, 작용–반작용에 의해 하체와 발이 함께 오른쪽으로 이동한다. 발이 무게중심(CoM)보다 오른쪽으로 넘어가는 순간, 발–무게중심을 잇는 지렛대에 작용하는 중력 토크의 방향이 반전되어 왼쪽(복원 방향)으로 작용하기 시작한다.

기다리기(Wait): 접힌 자세를 유지한 채, 반전된 중력 토크가 몸의 기울기를 복원할 때까지 기다린다. 이 동안 줄(발)은 원호 위에서 진자 운동을 한다.

펴기(Extend): 기울기가 충분히 복원되면 허리를 다시 펴서 직립 자세로 돌아간다.

이 전략의 핵심 질문은 두 가지다. (i) 얼마나 접어야 하는가, (ii) 얼마나 기다려야 하는가. 본 논문은 모드 해석을 통해 (i)에 대한 닫힌 형태 해를 제시하고, 최적 접기에서는 (ii)의 답이 “원하는 만큼”—즉 시스템이 스스로 유계 진동에 머무르므로 기다림의 길이에 대한 제약이 사라짐—이 됨을 보인다.

1.4 기여와 논문 구성

본 논문의 기여는 다음과 같다. 첫째, 줄 회전각 φ와 가중 무게중심 기울기 β의 2자유도 결합 선형 모델을 유도하고, 발의 가속도가 쓰러짐 운동에 관성력을 만드는 질량행렬 비대각 커플링이 본질적임을 보인다(3장). 둘째, 순간 접기 가정 아래 접기 동작을 상태 전이 맵으로 정식화한다(4장). 셋째, 정지 출발에 대한 최적 접기 비율 ε* = −h/(rR+h)를 닫힌 형태로 유도한다(5장). 넷째, 임의의 비정지 초기조건에 대한 일반화 비율 ε*_gen을 닫힌 형태로 유도하고, 정지 환원성과 자기일관성을 증명한다(6장). 다섯째, 두 결과를 MuJoCo 전물리 시뮬레이션으로 검증한다(7장). 8장에서 유효 범위, 반복 사이클 전략, LQR과의 관계를 논의하고 9장에서 결론을 맺는다. 상세한 대수 전개는 부록 A에, 시뮬레이션 구현과 부호 관례에 관한 주의 사항은 부록 B에 수록한다.

2. 물리계 설정과 모델링

2.1 줄–신체 기하와 원호 궤적 등가

두 기둥 사이 거리보다 긴 줄이 기둥 꼭대기에 매여 있고, 질량을 무시할 수 있는 줄 위에 로봇이 올라서면 줄은 로봇의 발 위치에서 꺾인 V자 형태로 처진다. 발이 좌우로 이동하면 줄의 장력 방향이 바뀌면서 발은 기둥 꼭대기(매듭점)를 중심으로 한 원호 위를 움직인다. 줄의 질량과 굽힘 강성을 무시하면 이 운동은 길이 R(처짐 반경)의 진자에 매달린 받침점의 운동과 같고, 받침점(발)과 줄 사이에는 미끄럼 마찰이 없는 것과 동등하다. 따라서 시스템은 “반지름 R의 원호 레일 위를 마찰 없이 구르는 카트 + 그 위에 선 2링크 역진자”로 추상화된다.

[그림 삽입 위치: (개략도 — 추후 작도)]

그림 1. 시스템 개략도. 왼쪽: 두 기둥에 매인 처진 줄 위의 줄꾼과 V자 줄 형상. 가운데: 발이 그리는 반지름 R의 원호 궤적과 줄 회전각 φ. 오른쪽: 등가 모델 — 원호 레일 위 카트에 탑재된 하체(질량 M₁)–상체(질량 m₂) 2링크 역진자와 힙 토크 τ.

주의할 점은 본 모델에서 R를 “기둥 꼭대기를 회전 중심으로 하는 발의 원호 반경”으로 정의한다는 것이다. 초기 유도 단계의 문서에서는 줄의 곡률 중심에서 무게중심까지의 유효 반지름 R−h를 사용한 단일 진자 근사(ω = √(g/(R−h)))를 채택한 바 있으나, 이는 몸을 강체로 보고 줄과 몸의 상대 운동을 무시한 근사이다. 3장에서 보이듯 줄–몸 커플링을 포함한 2자유도 모델의 유효 진동수는 이 근사와 다르며, 본 논문에서는 일관되게 결합 모델을 사용한다.

2.2 2링크 신체 모델과 파라미터

로봇의 몸은 하체 블록(질량 M₁, 길이 L₁, 발목 기준 질량중심 거리 LC₁)과 상체 블록(유효 질량 m₂, 힙 기준 질량중심 거리 LC₂)으로 모델링하고, 두 블록 사이 힙 관절에 토크 τ를 가할 수 있다. 표 1에 본 연구에서 사용한 형상 파라미터를 정리한다. 정적 모멘트 p₁, p₂와 무게중심 높이 h는 이후 모든 닫힌 형태 해에 직접 등장하는 핵심 파라미터이다.

표 1. 형상 파라미터 (사람 기준 스케일)

| 기호 | 값 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| M₁ | 30 kg | 하체 질량 |
| m₂ | 45 kg | 상체 유효 질량 |
| M_t = M₁+m₂ | 75 kg | 총 질량 |
| L₁ | 0.85 m | 하체 길이 (발목–힙) |
| LC₁ | 0.30 m | 하체 질량중심 위치 (발목 기준) |
| LC₂(유효) | 0.40 m | 상체 질량중심 위치 (힙 기준) |
| p₁ = M₁LC₁ + m₂L₁ | 51.00 kg·m | 하체측 정적 모멘트 합 |
| p₂ = m₂LC₂(유효) | 21.00 kg·m | 상체측 정적 모멘트 |
| p_s = p₁ + p₂ | 72.00 kg·m | 총 정적 모멘트 |
| h = p_s / M_t | 0.9600 m | 직립 강체 무게중심 높이 |
| R | 0.3–3.0 m (가변) | 줄 처짐 반경 (유효 진자 길이) |
| g | 9.81 m/s² | 중력가속도 |

참고로 표 1의 p₁ = 51.00, p₂ = 21.00은 시뮬레이션 코드의 유효값으로서 이후 모든 수치와 자기일관적이지만, 표에 병기된 명목 길이(L₁ = 0.85, LC₁ = 0.30, LC₂ = 0.40)를 그대로 대입한 값(p₁ = 47.25, p₂ = 18.00)과는 차이가 있다. 이는 MuJoCo 모델의 유효 질량·유효 길이 보정(LC₂,eff ≈ 0.467 m 상당)이 p₁, p₂에 반영되어 있기 때문으로, 닫힌 형태 해와 검증 수치는 모두 p₁ = 51, p₂ = 21, h = 0.96을 기준으로 한다. 향후 게재용 원고에서는 명목 파라미터와 유효 파라미터를 분리하여 표기할 것을 권고한다.

2.3 일반화 좌표와 가중 무게중심 좌표

절대 연직선을 기준으로 다음 각도를 정의한다. φ는 기둥 꼭대기에서 본 줄(발)의 회전각, α는 하체의 절대 기울기, θ는 상체의 절대 기울기이며, 세 각 모두 오른쪽 기울기를 양(+)으로 한다. 몸의 기울기를 절대 연직 기준으로 정의하는 이유는 중력이 항상 연직 방향으로 작용하므로 중력 토크 항을 결합 없이 순수하게 유지하기 위함이다. 소각 근사에서 무게중심의 수평 위치는 다음의 선형 결합이 된다.

x_CoM = x_foot + h·β = R·φ + h·β	(1)

여기서 β는 두 링크의 기울기를 정적 모멘트로 가중 평균한 “가중 무게중심 기울기”이다.

β = (p₁·α + p₂·θ) / (M_t·h)	(2)

또한 힙의 접힘각을 δ = θ − α로 정의한다. (φ, α, θ)에서 (φ, β, δ)로의 좌표 변환은 다음 행렬로 주어진다.

(φ, α, θ)ᵀ = T_inv·(φ, β, δ)ᵀ,   T_inv = [[1, 0, 0], [0, M_t h/p_s, −p₂/p_s], [0, M_t h/p_s, p₁/p_s]]	(3)

이 변환의 효용은 명확하다. β는 식 (1)을 통해 무게중심 위치와 직결되는 “쓰러짐” 변수이고, δ는 제어 입력(힙 토크)이 직접 구동하는 “자세” 변수이다. FWE의 각 단계는 δ의 조작으로, 균형의 성패는 (φ, β)의 거동으로 분리되어 기술된다.

2.4 모델링 가정

본 논문의 해석은 다음 가정 위에 선다.

(가정 1) 소각 근사: 모든 각도에 대해 sin x ≈ x, cos x ≈ 1. 유효 범위는 7장과 8.1절에서 정량적으로 평가한다.

(가정 2) 무질량 줄: 줄의 질량·강성·감쇠를 무시한다. 발은 반지름 R의 원호 위를 마찰 없이 미끄러진다.

(가정 3) 순간 접기(instantaneous fold): 접기와 펴기는 무한히 빠르게 일어난다. 따라서 접기 전후에 무게중심의 위치와 속도는 변하지 않으며, 변하는 것은 발의 위치(중력 토크의 모멘트 팔)뿐이다. 유한 시간 접기로의 확장은 8.2절에서 논의한다.

(가정 4) Wait 단계의 자세 고정: 기다리는 동안 접힘각 δ는 PD 제어로 일정하게 유지된다(δ̇ = 0, δ = const). 이로써 Wait 단계의 동역학은 (φ, β)의 2자유도 문제로 축소된다.

3. 운동방정식과 결합 모드 해석

3.1 라그랑지안과 선형화

소각 근사에서 각 부분의 수평 위치는 x_foot = Rφ, x_lower = Rφ + LC₁α, x_upper = Rφ + L₁α + LC₂θ 이다. 운동에너지 T와 위치에너지 V는 다음과 같다(2차 항까지).

T = ½M_tR²φ̇² + Rp₁φ̇α̇ + Rp₂φ̇θ̇ + ½J_αα α̇² + p₃ α̇θ̇ + ½J_θθ θ̇²	(4)

V = ½M_t g R φ² − ½p₁ g α² − ½p₂ g θ²	(5)

여기서 J_αα = M₁LC₁² + I₁ + m₂L₁², J_θθ = m₂LC₂² + I₂, p₃ = J_αθ = m₂L₁LC₂이고 I₁, I₂는 각 링크의 질량중심 관성모멘트이다. 식 (5)의 부호는 물리적으로 자명하다. 줄 진자 항(φ²)은 발이 흔들리면 무게중심이 올라가므로 양(안정·복원)이고, 몸 기울기 항(α², θ²)은 기울면 무게중심이 내려가므로 음(불안정·발산)이다. 라그랑주 방정식을 적용하면 선형 운동방정식을 얻는다.

M·q̈ = G·q,   q = (φ, α, θ)ᵀ	(6)

M = [[M_tR², Rp₁, Rp₂], [Rp₁, J_αα, J_αθ], [Rp₂, J_αθ, J_θθ]],   G = diag(−M_t g R, p₁g, p₂g)	(7)

강성행렬 G는 대각이지만 질량행렬 M은 비대각 항 Rp₁, Rp₂, J_αθ를 가진다. 이 비대각 관성 항이 본 시스템의 모든 흥미로운 거동—그리고 초기 모델링의 실패—의 근원이다.

3.2 (φ, β, δ) 변환과 δ-고정 2×2 부분계

식 (3)의 변환을 적용하면 M_pβδ = T_invᵀ M T_inv, G_pβδ = T_invᵀ G T_inv 를 얻는다. Wait 단계에서는 가정 4에 따라 δ가 고정되므로 δ 자유도를 소거하면 (φ, β) 2자유도 부분계가 남는다.

M₂₂·(φ̈, β̈)ᵀ = G₂₂·(φ, β)ᵀ,   A₂ ≡ M₂₂⁻¹G₂₂	(8)

여기서 M₂₂, G₂₂는 변환된 행렬의 좌상단 2×2 블록이다. 2×2 동역학 행렬 A₂의 고유값·고유벡터가 Wait 단계의 모든 거동을 결정한다.

3.3 분리 가정의 실패: 관성 커플링의 발견

연구 초기에는 이 운동을 “발(줄)의 진자 운동”과 “발 위 몸의 쓰러짐 운동”의 독립적 중첩으로 가정하였다. 즉 φ̈ = −ω²φ, β̈ = λ²β (ω = √(g/(R−h)), λ = √(M_t g h/I))로 두 운동이 서로 영향을 주지 않는다는 분리(decoupling) 가설이며, 기하 구속 x_CoM = Rφ + hβ는 경계 조건에서만 두 변수를 묶는다고 보았다. 이 가설로도 형식적인 해(접기–대기–펴기 시간을 결정하는 초월방정식)는 유도되었으나, MuJoCo와 비교하면 복원 시간이 3–4배 과대 예측되었고 줄이 길수록 오차가 커졌다.

원인은 식 (8)을 성분으로 풀어 쓰면 즉시 드러난다.

φ̈ = −ω²_diag·φ + c_φ·β,    β̈ = c_β·φ + λ²_diag·β	(9)

발이 가속하면(φ̈ ≠ 0) 그 가속도는 발 위에서 회전하는 몸에 관성력을 가하고(c_β 항), 반대로 몸이 기울며 가속하면 그 반작용이 줄을 민다(c_φ 항). 두 커플링 계수는 부호도 크기도 다르며 표 2에 보인 것처럼 결코 무시할 수 없는 크기이다. 특히 c_φ/ω²_diag ≈ 81%로 대각항과 같은 자릿수이다. 분리 가정은 정량적으로 성립하지 않는다.

표 2. 관성 커플링 계수 (식 9)

| R (m) | c_φ (φ̈ 내 β 결합) | c_β (β̈ 내 φ 결합) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | −142.0 | +49.0 | c_φ/ω²_diag = 81.3% |
| 1.0 | −42.6 | +49.0 | c_φ/ω²_diag = 81.3% |
| 3.0 | −14.2 | +49.0 | c_φ/ω²_diag = 81.3% |

두 가지 구조적 사실이 주목된다. 첫째, c_β = +49.0은 R과 완전히 무관하다. 발의 단위 가속도가 몸에 가하는 관성 토크는 체형(p₁, p₂, h)에만 의존하기 때문이다. 둘째, c_φ의 절대값은 R이 짧을수록 커지지만 대각항 대비 비율은 R과 무관한 체형 상수이다. 따라서 커플링은 어떤 줄 길이에서도 “같은 비율로” 존재하며, 줄을 길게 한다고 사라지지 않는다.

3.4 고유 모드: 안정 반진동 모드와 불안정 역진자 모드

A₂를 고유값 분해하면 부호가 반대인 두 실고유값을 얻는다.

λ₁ < 0:  η₁(t) ∝ cos(ω_eff t), sin(ω_eff t),  ω_eff = √|λ₁|   (안정 진자 모드)	(10a)

λ₂ > 0:  η₂(t) ∝ cosh(λ_eff t), sinh(λ_eff t),  λ_eff = √λ₂   (불안정 역진자 모드)	(10b)

표 3. R에 따른 유효 주파수와 시간 스케일 (결합 모델)

| R (m) | ω_eff (rad/s) | λ_eff (rad/s) | 진동 주기 2π/ω_eff (s) | 배가 시간 ln2/λ_eff (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 10.97 | 3.10 | 0.57 | 0.32 |
| 0.5 | 7.95 | 3.32 | 0.79 | 0.30 |
| 0.7 | 6.30 | 3.54 | 1.00 | 0.28 |
| 1.0 | 4.83 | 3.86 | 1.30 | 0.26 |
| 1.5 | 3.53 | 4.32 | 1.78 | 0.23 |
| 2.0 | 2.84 | 4.65 | 2.21 | 0.21 |

커플링은 분리 근사 대비 두 주파수를 모두 낮춘다(유효 관성 증가). 특히 불안정 성장률 λ_eff는 분리 근사값(약 7.0 rad/s, R 무관)의 절반 이하로 떨어지며 R 의존성도 띠게 된다. 불안정 모드의 배가 시간이 0.2–0.3초에 불과하므로, 어떤 균형 전략이든 이 시간 스케일 안에서 불안정 성분을 다루어야 한다.

각 모드의 고유벡터 vᵢ = (v_φ, v_β)ᵀ는 그 모드에서 φ와 β가 함께 움직이는 비율을 나타낸다. 표 4에 안정 모드 고유벡터와 그 비율 r = v₁_φ/v₁_β를 정리한다.

표 4. 안정 모드 고유벡터와 비율 r

| R (m) | v₁_φ | v₁_β | r = v₁_φ/v₁_β |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | −0.975 | +0.222 | −4.393 |
| 0.5 | −0.941 | +0.338 | −2.783 |
| 0.7 | −0.904 | +0.427 | −2.119 |
| 1.0 | −0.856 | +0.517 | −1.658 |
| 1.5 | −0.804 | +0.595 | −1.351 |
| 2.0 | −0.775 | +0.632 | −1.227 |

안정 모드에서 φ와 β는 반대 부호로 운동한다. 줄이 오른쪽으로 흔들리면 몸은 왼쪽으로 기울고, 다시 되돌아온다. 이것이 줄–무게중심 반진동(counter-oscillation)이며, 숙련된 줄꾼이 줄의 흔들림과 몸의 기울기를 “엇갈리게” 타는 모습과 정확히 대응한다. 반대로 불안정 모드는 줄의 흔들림과 몸의 쓰러짐이 같은 쪽으로 협력하여 지수적으로 발산하는 운동이다. 균형의 문제는 곧 “상태를 불안정 모드 성분 없이 안정 모드 위에만 올려놓는 문제”로 환원된다.

4. FWE 메커니즘과 순간 접기 상태 전이

4.1 정성적 작동 원리

몸이 오른쪽으로 β₀ > 0만큼 기운 정지 상태를 생각하자. 발이 무게중심 바로 아래에 있다면 중력 토크는 몸을 더 오른쪽으로 쓰러뜨린다. 줄꾼이 허리를 빠르게 접으면 상체는 오른쪽으로 크게 회전하고, 운동량 보존(작용–반작용)에 의해 하체와 발은 오른쪽으로 밀려난다. 외력의 수평 성분이 순간적으로 작용하지 않으므로 무게중심의 수평 위치는 그대로인데 발만 오른쪽으로 이동했으므로, 발이 무게중심을 넘어서는 순간 발–무게중심 지렛대에 작용하는 중력 토크의 부호가 반전되어 복원(왼쪽) 방향이 된다. 이후 줄꾼은 접힌 자세를 유지한 채 중력이 기울기를 복원하기를 기다렸다가 허리를 편다.

이 직관적 그림에서 즉시 두 가지 정량적 질문이 나온다. 얼마나 접어야 하는가(접기량), 그리고 얼마나 기다려야 하는가(대기 시간). 단순한 “발이 무게중심을 넘어가기만 하면 된다”는 답은 틀린다. 3장에서 본 것처럼 발의 이동·가속은 줄 진자 모드를 함께 들뜨게 하고, 들뜬 줄 운동은 관성 커플링을 통해 다시 쓰러짐 운동에 흘러들기 때문이다. 올바른 접기량은 진자 운동과 쓰러짐 운동을 결합한 모드 구조 안에서 결정되어야 한다.

4.2 순간 접기 가정과 상태 전이 맵

가정 3(순간 접기)에 따르면 접기 동작 전후로 (i) 무게중심의 수평 위치 x_CoM이 보존되고, (ii) 모든 속도가 보존되며, (iii) 가중 기울기 β만 접기에 의해 재배치된다. 접기량을 무차원 비율 ε로 매개화하여 접기 직후의 가중 기울기를 다음과 같이 정의한다.

β_new = −ε·β_i	(11)

즉 ε는 접기가 가중 기울기를 “반대쪽으로 얼마나 초과시키는가”를 나타내는 과접기 비율(overshooting ratio)이다. ε = 0이면 몸(의 가중 기울기)을 정확히 수직으로 세우는 것이고, ε > 0이면 반대쪽으로 그만큼 더 접는 것이다. x_CoM 보존(식 1)을 적용하면 접기 직후의 줄 각도가 결정된다.

R·φ_new + h·β_new = R·φ_i + h·β_i   ⇒   φ_new = φ_i + h(1+ε)β_i/R	(12)

속도는 보존되므로 φ̇_new = φ̇_i, β̇_new = β̇_i 이다. 식 (11)–(12)가 접기의 상태 전이 맵이다. 발의 수평 이동량은 Δx_foot = R(φ_new − φ_i) = h(1+ε)β_i 로서, ε = 0일 때 발이 정확히 무게중심 바로 아래(x_foot = x_CoM)에 도달하고, ε > 0일 때 εhβ_i 만큼 무게중심을 “지나쳐” 간다. 접기 직후의 x_CoM은 hβ_i로 ε와 무관하다 — 접기는 무게중심을 움직이지 못하며, 오직 그 아래의 지렛대 받침(발)만 옮길 수 있다.

펴기(Extend)는 동일한 맵을 역방향(ε의 역할을 되돌리는 방향)으로 적용하는 것에 해당한다. 본 논문의 해석 결과(5–6장)는 흥미롭게도 “최적으로 접으면 펴지 않아도 균형이 유지된다”는 것을 보이므로, 이하에서는 접기 한 번 이후의 Wait 단계 거동에 집중한다.

5. 정지 출발의 최적 접기 비율 ε*

5.1 Wait 단계의 모드 분해

접기 직후 상태 q₀ = (φ_new, β_new)ᵀ에서 출발하는 Wait 단계의 일반해는 두 모드의 중첩이다.

q(t) = v₁·η₁(t) + v₂·η₂(t) = c₁·v₁·cos(ω_eff t) + c₂·v₂·cosh(λ_eff t)   (정지 출발: 속도항 없음)	(13)

모드 계수는 고유벡터 행렬 V = [v₁ v₂]로 (c₁, c₂)ᵀ = V⁻¹q₀ 이다. 무게중심 위치도 같은 구조로 분해된다.

x_CoM(t) = A_s·cos(ω_eff t) + A_u·cosh(λ_eff t),   A_s = c₁(R, h)·v₁,  A_u = c₂(R, h)·v₂	(14)

안정 성분 A_s는 영원히 유계 진동하는 반면, 불안정 성분 A_u는 cosh(λ_eff t)를 타고 지수적으로 발산한다. 표 3에서 보았듯 배가 시간이 0.3초 내외이므로 c₂가 조금만 남아도 1초 안에 균형은 무너진다.

5.2 불안정 모드 소거 조건과 닫힌 형태 해

따라서 최적 접기의 조건은 명확하다: 접기 직후 상태가 불안정 모드를 전혀 포함하지 않아야 한다.

c₂ = 0   ⟺   q₀ ∥ v₁   ⟺   φ_new / β_new = v₁_φ / v₁_β ≡ r	(15)

식 (11)–(12)를 대입하면 (정지 출발이므로 φ_i = 0)

h(1+ε)β₀ / (R·(−εβ₀)) = r   ⇒   −h(1+ε) = rRε	(16)

이를 ε에 대해 풀면 본 논문의 첫 번째 주요 결과를 얻는다.

ε* = −h / (rR + h)	(17)

r은 표 4의 안정 모드 고유벡터 비율로 음수이고 |r|R > h인 영역에서 ε* > 0이다. 식 (17)은 체형(h)과 줄 처짐 반경(R), 그리고 결합 모드 구조(r)만으로 결정되는 닫힌 형태 해이며, 초기 기울기 β₀에 무관하다 — 즉 작은 기울기든 큰 기울기든(선형 범위 내) 같은 비율로 접으면 된다.

표 5. 최적 접기 비율 ε*와 그때의 운동 범위 (β₀ = 2°)

| R (m) | ε* | ω_eff (rad/s) | 진동 주기 (s) | φ_max | β_max | x_CoM 진폭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 2.68 | 10.97 | 0.57 | 23.5° | 5.4° | 33.5 mm |
| 0.5 | 2.22 | 7.95 | 0.79 | 12.4° | 4.4° | 33.5 mm |
| 0.7 | 1.83 | 6.30 | 1.00 | 7.8° | 3.7° | 33.5 mm |
| 1.0 | 1.38 | 4.83 | 1.30 | 4.6° | 2.8° | 33.5 mm |
| 1.5 | 0.90 | 3.53 | 1.78 | 2.4° | 1.8° | 33.5 mm |
| 2.0 | 0.64 | 2.84 | 2.21 | 1.6° | 1.3° | 33.5 mm |

5.3 물리적 해석

ε*에서 접는 행위의 의미는 다음과 같이 읽을 수 있다. 접기는 상태 공간에서 점 (φ_i, β_i)를 직선 q_base + ε·β_i·e (e = (h/R, −1)ᵀ, 접기 방향 벡터) 위로 이동시키는 1매개변수 조작이다. 이 직선이 안정 모드 고유벡터 v₁이 지나는 직선과 만나는 점이 바로 ε*이다. 즉 줄꾼은 허리 접기 하나로 “자신의 상태를 안정 모드 직선 위에 올려놓는” 것이며, 그 후의 운동은 줄–무게중심 반진동(표 4)으로서 x_CoM이 진폭 hβ₀(예: β₀ = 2°에서 33.5 mm)의 영원한 유계 진동에 머문다.

이 결과는 FWE의 “기다림”에 대한 답도 함께 준다. ε*로 접으면 발산이 없으므로 기다림의 길이에 상한이 없다. 펴기는 균형 유지가 아니라 자세 회복(직립 복귀)을 위해 수행하는 것이고, 펴는 시점은 진동 위상 중 펴기가 다시 불안정 성분을 만들지 않는 시점(예: 6장의 일반화 공식으로 ε의 역변환이 안정 정렬을 유지하는 시점)으로 선택하면 된다. 또한 ε > 0의 의미, 즉 “발을 무게중심 너머로 보내야 한다”는 4.1절의 직관이 식 (17)로 정량화되었다: 필요한 과접기량은 줄이 짧을수록 크고(R = 0.3 m에서 ε* = 2.68), 줄이 길수록 작다(R = 2.0 m에서 0.64).

6. 비정지 초기조건으로의 일반화: ε*_gen

6.1 왜 일반화가 필요한가

식 (17)은 접기 직전 상태가 완전 정지(φ_i = 0, φ̇_i = 0, β̇_i = 0)라는 특수한 경우에만 성립한다. 실제 줄타기에서는 (i) 이전 사이클의 진동이 남아 있는 채로 다음 접기를 수행해야 하고, (ii) 바람·줄 진동 등 외란으로 예기치 않은 속도 성분이 생기며, (iii) 관절 한계로 ε*를 정확히 달성하지 못한 잔류 불안정 성분이 존재할 수 있다. 이러한 비정지 상태에서 정지용 ε*를 그대로 적용하면 불안정 모드가 소거되지 않아 발산한다(7.4절에서 실증). 임의의 초기상태 (φ_i, β_i, φ̇_i, β̇_i)에 대한 일반화가 필요하다.

6.2 Wait 단계 일반해와 모드 계수

접기 직후 위치 q₀(ε) = (φ_new, β_new)ᵀ와 (보존된) 속도 q̇₀ = (φ̇_i, β̇_i)ᵀ에서 출발하는 일반해는

η₁(t) = c₁cos(ω_eff t) + d₁sin(ω_eff t),   η₂(t) = c₂cosh(λ_eff t) + d₂sinh(λ_eff t)	(18)

이고, V⁻¹의 행벡터(왼쪽 고유벡터) u₁ᵀ, u₂ᵀ로 모드 계수가 결정된다.

c₂ = u₂ᵀ·q₀(ε),   d₂ = u₂ᵀ·q̇₀ / λ_eff	(19)

6.3 발산항 소거 조건: c₂ + d₂ = 0

불안정 모드 해를 지수함수로 분해하면 소거해야 할 것이 정확히 무엇인지 드러난다.

η₂(t) = A·e^{+λ_eff t} + B·e^{−λ_eff t},   A = (c₂+d₂)/2,   B = (c₂−d₂)/2	(20)

발산을 일으키는 것은 A뿐이다. A = 0이면 잔류 불안정 성분은 B·e^{−λ_eff t}로 오히려 0.3초 내에 자연 감쇠한다. 정지 출발에서는 d₂ = 0이므로 A = 0과 c₂ = 0(5장의 조건)이 일치했지만, 비정지에서는 d₂ ≠ 0이므로 올바른 조건은 다음과 같다.

c₂ + d₂ = 0   ⟺   u₂ᵀ·[ q₀(ε) + q̇₀/λ_eff ] ≡ u₂ᵀ·q_pred(ε) = 0	(21)

q_pred는 “현재 속도를 불안정 모드의 시간 상수로 환산한 유효 변위를 현재 위치에 더한 예측 상태”이다. 일반화의 본질은 위치만이 아니라 이 예측 상태를 안정 모드에 정렬시키는 것이다.

6.4 닫힌 형태 해

q₀(ε)에서 ε 의존부를 분리하면 q₀(ε) = q_base + ε·β_i·e (q_base = (φ_i + hβ_i/R, 0)ᵀ, e = (h/R, −1)ᵀ)이고, 식 (21)은 ε에 대한 1차 방정식이 되어 즉시 풀린다. 이것이 본 논문의 두 번째 주요 결과이다.

ε*_gen = − u₂ᵀ·q_pred,base / (β_i · u₂ᵀ·e),   q_pred,base = (φ_i + hβ_i/R + φ̇_i/λ_eff,  β̇_i/λ_eff)ᵀ	(22)

분자는 “접지 않았을 때(ε = 0) 예측 상태가 불안정 모드 방향으로 얼마나 튀어나와 있는가”, 분모는 “접기 1단위가 그 성분을 얼마나 깎는가”이다.

6.5 정지 환원과 자기일관성

식 (22)의 타당성은 두 극한에서 검사할 수 있다. 첫째, 정지 출발(φ_i = φ̇_i = β̇_i = 0)을 대입하면 좌고유벡터의 직교성 u₂ᵀv₁ = 0에서 u₂_1/u₂_2 = −1/r 이 성립하므로(부록 A.3) 식 (22)는 식 (17)의 ε* = −h/(rR+h)로 정확히 환원된다. 수치적으로도 R = 0.3–2.0 전 구간에서 두 식의 차이는 10⁻¹⁵ 이하이다(표 6).

표 6. 정지 환원 수치 검증

| R (m) | ε*_stat (식 17) | ε*_gen (식 22, 정지 대입) | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 2.679384 | 2.679384 | 4.4×10⁻¹⁶ |
| 0.5 | 2.222273 | 2.222273 | 4.4×10⁻¹⁶ |
| 0.7 | 1.832095 | 1.832095 | 4.4×10⁻¹⁶ |
| 1.0 | 1.375909 | 1.375909 | 0.0 |
| 1.5 | 0.896693 | 0.896693 | 2.2×10⁻¹⁶ |
| 2.0 | 0.636498 | 0.636498 | 1.1×10⁻¹⁶ |

둘째, 시스템이 이미 순수 안정 모드 위에서 진동 중이라면 어떤 시점에 식 (22)를 평가해도 ε*_gen = −1이 나온다(부록 A.4). ε = −1을 전이 맵(식 11–12)에 대입하면 β_new = β, φ_new = φ — 즉 “아무것도 하지 말라”는 처방이다. 이미 균형 잡힌 상태에 대한 공식의 답이 무개입이라는 점은 공식의 자기일관성을 보여 준다.

6.6 물리적 해석과 R 의존성

ε*_gen = ε*_stat + Δε로 쓰면 보정량 Δε의 부호와 크기는 직관과 일치한다. 줄이 이미 기울어져 있거나(φ_i > 0) 기울어지는 중이면(φ̇_i > 0) 더 접어야 하고, 몸이 쓰러지는 중이면(β̇_i > 0) 가장 큰 추가 접기가 필요하다. R이 클수록 모든 보정량이 줄어든다. 표 7은 작은 비정지 초기조건에서도 보정량이 상당함을 보여 준다.

표 7. 비정지 초기조건에서의 ε*_gen 예시 (β_i = 1.5°, φ_i = 0.3°, β̇_i = 1°/s, φ̇_i = 2°/s)

| R (m) | ε*_stat | ε*_gen | Δε |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.7 | 1.832 | 2.633 | +0.801 |
| 1.0 | 1.376 | 2.281 | +0.905 |

이때 접기 직후 줄 각도는 φ_new ≈ 10–17°에 달해 소각 근사의 경계에 접근한다. 더 큰 비정지 상태에서는 ε*_gen이 관절의 물리적 한계를 초과할 수 있으며, 이 경우 한 번의 접기로는 안정 모드에 진입할 수 없고 반복 사이클이 필요하다(8.2절).

7. MuJoCo 전물리 시뮬레이션 검증

7.1 검증 환경과 방법

해석 모델의 모든 예측은 MuJoCo 전물리 시뮬레이션과 비교하였다. MuJoCo 모델은 V자 줄 구속(두 기둥–발 연결)을 포함한 강체 동역학을 풀며, 소각 근사를 사용하지 않는다. 검증 절차는 다음과 같다. 접기 직후 상태(식 11–12)를 초기 일반화 좌표로 설정하고, Wait 단계 동안 접힘각 δ를 PD 제어(K_p = 10000, K_d = 200)로 유지하면서 x_CoM(t) 궤적을 기록한다. 해석 모델과 MuJoCo는 φ의 부호 관례가 반대이므로(부록 B) 비교 시 부호 변환을 적용한다. 검증은 세 수준으로 수행하였다: (i) 궤적의 시간 구조(영점 교차 시간 T_cross), (ii) 정지 ε*의 정확도(ε 전수 스캔과 수치 최적), (iii) 일반화 ε*_gen의 정확도(비정지 초기조건 궤적, ε 스캔, 시계열 히트맵).

7.2 해석 모델의 시간 구조 검증: T_cross

다양한 (R, ε) 조합에서 x_CoM이 처음 0을 교차하는 시간을 비교한 결과, 모든 조합에서 해석/MuJoCo 비율이 0.991–1.004로 ±1% 이내에서 일치하였다(표 8). 이는 결합 2×2 모델의 유효 주파수(표 3)가 전물리 동역학을 정확히 포착함을 의미한다. 분리 가정 모델의 3–4배 오차와 극명하게 대비된다.

표 8. 영점 교차 시간 T_cross 비교

| R (m) | ε | T_MuJoCo (s) | T_해석 (s) | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1.0 | 0.2992 | 0.3018 | 0.991 |
| 0.5 | 2.0 | 0.2074 | 0.2073 | 1.000 |
| 1.0 | 1.0 | 0.3734 | 0.3756 | 0.994 |
| 1.0 | 2.0 | 0.2774 | 0.2782 | 0.997 |
| 2.0 | 1.0 | 0.4664 | 0.4657 | 1.001 |
| 2.0 | 2.0 | 0.3649 | 0.3635 | 1.004 |

[그림 삽입 위치: wait_phase_verification.png]

그림 2. 해석 모델 vs MuJoCo의 Wait 단계 x_CoM 궤적과 T_cross 비교. (R, ε) 6조합에서 두 궤적의 초기 시간 구조가 ±1% 이내로 일치한다.

7.3 정지 ε*의 검증: 스캔과 수치 최적

β₀ = 2°의 정지 출발에 대해 R = 0.3–1.0 m, ε = 0.5–3.0을 격자 스캔하여 2초간 시뮬레이션한 결과를 그림 3에 보인다. 해석 ε* 열(각 행의 첫 패널)에서는 모든 R에서 x_CoM이 ±200 mm 이내의 진동에 머무는 반면, 그 외의 ε에서는 거의 예외 없이 1–2초 내에 발산한다. ε*에 충분히 가까운 격자점(예: R = 0.6에서 ε = 2.0 ≈ ε* = 2.02)만 생존하는 것도 공식과 정합적이다.

[그림 삽입 위치: eps_star_scan.png]

그림 3. 정지 출발 ε 격자 스캔 (행: R = 0.3–1.0 m, 열: ε* 및 ε = 0.5–3.0; β₀ = 2°, δ = 0 PD 유지, 2초). 첫 열(해석 ε*, 음영)은 전 R에서 유계 진동을 유지하고, 그 외 열은 발산한다. 음영 표시는 생존(±200 mm 유지) 패널.

나아가 MuJoCo에서 ε을 0.02 간격으로 스캔하여 max|x_CoM|을 최소화하는 ε을 수치적으로 구하고 해석 ε*와 비교하였다(표 9). R ≥ 0.6에서 오차 2.4% 이하, R = 1.0에서 0.4%이다. R = 0.3의 10% 오차는 그 경우 진동 진폭이 φ_max = 23.5°(표 5)에 달해 소각 근사가 깨지기 때문이며, MuJoCo 최적이 해석값보다 일관되게 약간 작은 것은 비선형 효과가 유효 고유값을 변화시키기 때문으로 해석된다.

표 9. 정지 ε*: 해석 공식 vs MuJoCo 수치 최적

| R (m) | ε* (해석, 식 17) | ε* (MuJoCo 수치) | 오차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 2.679 | 2.410 | −10.0% |
| 0.4 | 2.443 | 2.310 | −5.4% |
| 0.5 | 2.222 | 2.150 | −3.3% |
| 0.6 | 2.019 | 1.970 | −2.4% |
| 0.7 | 1.832 | 1.810 | −1.2% |
| 0.8 | 1.663 | 1.650 | −0.8% |
| 0.9 | 1.511 | 1.490 | −1.4% |
| 1.0 | 1.376 | 1.370 | −0.4% |

7.4 일반화 ε*_gen의 검증

소각 근사 범위 내의 작은 비정지 초기조건 6케이스(φ만 비정지, β̇만 비정지, φ̇만 비정지, 소량 복합, R = 1.0 소량, R = 0.5 소량)에 대해 ε*_gen과 ε*_stat으로 각각 접은 후의 거동을 비교하였다(그림 4). 모든 케이스에서 ε*_gen(실선)은 2초 전체에서 x_CoM 진동을 유지한 반면, 정지용 ε*_stat(파선)은 1.1–1.6초 사이에 발산하여 몸 기울기 β가 60°를 넘어 시뮬레이션이 중단되었다. 비정지 상태에서 속도 보정항을 무시하는 것이 실제로 낙하로 이어짐을 보여 준다. 해석 궤적과 MuJoCo 궤적의 진폭에는 차이가 있는데(접기 후 φ ≈ 10–17°로 소각 경계), 발산/안정이라는 정성적 예측과 시간 구조는 정확히 일치한다.

[그림 삽입 위치: generalized_eps_star_mujoco.png]

그림 4. 비정지 초기조건 6케이스에서의 ε*_gen(빨강 실선) vs ε*_stat(파랑 파선) MuJoCo 검증. 열: x_CoM, φ, β. 점선은 해석 궤적. ε*_gen은 전 케이스 2초 생존, ε*_stat은 1.1–1.6초에 발산(β > 60°로 중단).

정량 검증으로 MuJoCo에서 ε을 0.05 간격으로 스캔하여 수치 최적 ε을 구하고 식 (22)와 비교하였다(표 10). 모든 케이스에서 ±2% 이내로, 정지 ε* 검증과 동일한 정밀도이다.

표 10. ε*_gen: 해석 공식 vs MuJoCo 수치 최적

| 케이스 | ε*_gen (해석) | ε (MuJoCo 최적) | 오차 |
| --- | --- | --- | --- |
| R=0.7, φ_i=0.3°, β̇_i=1°/s | 2.633 | 2.583 | −1.9% |
| R=0.7, φ̇_i=2°/s, β̇_i=1°/s | 2.869 | 2.819 | −1.7% |
| R=1.0, φ_i=0.3°, β̇_i=1°/s | 2.073 | 2.050 | −1.1% |
| R=1.0, φ̇_i=2°/s, β̇_i=1°/s | 2.281 | 2.281 | −0.0% |

마지막으로 ε을 연속적으로 변화시키며 x_CoM(t) 전체 시계열을 히트맵으로 시각화하였다(그림 5). 안정 거동은 ε 축 위에서 폭 약 ±0.1의 좁은 흰 띠로 나타나는데, 해석 ε*_gen 선이 이 띠의 정중앙을 관통하고, ε*_stat 선은 띠 바깥의 발산 영역에 위치한다. 대표 궤적 비교에서도 ε*_gen에서 ±0.3만 벗어나면 1.0–1.5초에, ±0.7 벗어나면 0.5–0.8초에 발산이 시작된다. 즉 식 (22)는 좁은 안정 창의 중심을 정확히 짚는다.

[그림 삽입 위치: eps_gen_scan_heatmap_1.png (R=0.7 케이스; R=1.0 케이스는 heatmap_2)]

그림 5. x_CoM(t) 히트맵 (가로: 시간 0–2 s, 세로: ε; R = 0.7, φ_i = 0.3°, β̇_i = 1°/s). 흰 띠가 안정 영역이며 ε*_gen = 2.633(실선)이 띠 중앙을 관통한다. ε*_stat = 1.832(파선)는 발산 영역에 있다. 하단: 대표 ε 궤적 비교.

8. 고찰

8.1 유효 범위와 한계

본 해석의 정확도를 제한하는 것은 소각 근사이다. 정지 ε*는 접기 후 진동 진폭 φ_max가 10°를 넘기 시작하는 R < 0.6에서 오차가 커지고(R = 0.3에서 −10%), 일반화 ε*_gen은 접기 직후 각도가 커지는 만큼 더 일찍 경계에 닿는다(±2% 일치는 R ≥ 0.7에서 확인). 실용적 관점에서 R = 0.6–0.8 m이 적정 영역(sweet spot)으로 판단된다. 이 영역에서 φ_max < 10°로 근사가 유효하고, ε* ≈ 1.7–2.0으로 실현 가능한 접기량이며, x_CoM 진폭도 충분히 작다. 이는 실제 줄타기 줄의 처짐 스케일과도 부합한다. 또한 본 모델은 줄의 질량·탄성·감쇠, 관절 마찰, 3차원(전후 방향) 운동을 무시하였으며, 이들의 영향 평가는 향후 과제이다.

8.2 관절 한계와 반복 사이클 전략

ε*_gen은 비정지 정도가 클수록 커져(표 7) 관절 가동 범위를 초과할 수 있다. 이 경우 한 번의 접기로 A = 0을 달성할 수 없으므로, 관절 한계 ε_max까지만 접어 불안정 성분을 부분 소거하고, Wait–Extend 후 다음 사이클에서 잔류 성분에 대해 새 ε*_gen을 계산하는 반복 전략이 자연스럽다. 매 사이클 불안정 성분이 계약(contract)되도록 하는 수렴 조건의 정식화—사이클 맵의 스펙트럼 반경 |r_cycle| < 1—는 후속 연구로 남긴다. 또한 순간 접기 가정을 유한 시간 접기(예: 삼각형 가감속 프로파일)로 완화하면 접기 동작 자체가 두 모드를 추가로 들뜨게 하므로, 식 (22)의 q_pred에 접기 구간의 강제 응답을 더한 보정이 필요하다. 이는 선행 유도(제3·제4 메인 식)의 강제항 구조를 결합 모드 좌표에서 재유도하는 문제이다.

8.3 LQR과의 관계

FWE와 LQR은 같은 물리 경로(δ 조작 → 발 이동 → 중력 토크 방향 제어 → β 복원)를 사용한다. LQR은 이 경로를 매 순간 미세하게, FWE는 이산적으로 크게 수행한다. 모드 좌표에서 LQR 게인의 구조(접힘 게인 K_δ의 R 독립성, 두 모드에 대한 동일 감쇠비)는, FWE에서 접기량이 모드 정렬 조건으로 결정되고 그 조건이 체형 상수와 모드 구조만으로 닫힌 형태가 되는 것과 동일한 기하학—상태를 안정 모드 방향으로 투영하는 연산—의 두 표현이다. ε*_gen의 분자 u₂ᵀq_pred는 사실상 “불안정 모드로의 사영”으로, LQR이 암묵적으로 계산하는 양을 명시적 물리량으로 드러낸 것이라 할 수 있다.

8.4 줄꾼의 직관과의 대응

본 결과는 숙련된 줄꾼의 경험칙에 정량적 대응물을 제공한다. “기울면 그쪽으로 허리를 접어 발을 보낸다”는 식 (11)–(12)의 전이 맵이고, “발을 무게중심보다 더 보내야 한다”는 ε* > 0이며, “얼마나 더 보낼지는 줄의 처짐에 달렸다”는 식 (17)의 R 의존성이다. “몸이 이미 움직이고 있으면 더 크게 접는다”는 식 (22)의 속도 보정항 q̇₀/λ_eff이고, “잘 탄 상태에서는 가만히 있는다”는 자기일관성 ε = −1이다. 줄과 몸을 엇갈리게 타는 리듬은 안정 모드의 반진동(표 4) 그 자체이다.

9. 결론

본 논문은 한국 줄타기의 균형 동작을 원호 위 카트–이중 역진자 저구동 시스템으로 모델링하고, 접기–기다리기–펴기(FWE) 메커니즘을 결합 모드 해석으로 정식화하였다. 발의 가속도가 쓰러짐 운동에 관성력을 만드는 질량행렬 커플링이 본질적임을 보였고, 순간 접기 가정 아래 두 개의 닫힌 형태 해—정지 출발의 ε* = −h/(rR+h)와 임의 초기조건의 ε*_gen = −u₂ᵀq_pred/(β_i·u₂ᵀe)—를 유도하였다. 전자는 위치를, 후자는 속도를 유효 변위로 환산해 더한 예측 상태를 안정 모드에 정렬시키는 조작으로서, 한 번의 접기로 불안정 모드의 발산항을 소거한다. MuJoCo 전물리 검증에서 시간 구조 ±1%, 최적 접기 비율 ±2%(R ≥ 0.6–0.7)의 일치를 확인하였고, 비정지 상태에서 정지 공식을 쓰면 실제로 낙하함을 보였다. FWE는 LQR이 숨기고 있던 균형의 인과 사슬—접어서 발을 보내고, 중력 토크를 반전시키고, 안정 모드에 올라탄 채 기다린다—를 명시적 물리 법칙으로 드러낸다. 향후 과제는 관절 한계 하의 반복 사이클 수렴 이론, 유한 시간 접기 보정, 줄 질량·3차원 효과의 반영, 그리고 실물 로봇(ESP32 기반) 구현이다.

부록 A. 상세 유도

A.1 모드 계수

2×2 시스템 q̈ = A₂q의 일반해를 q(t) = v₁η₁(t) + v₂η₂(t)로 쓰면, 초기조건 q(0) = q₀, q̇(0) = q̇₀에서

(c₁, c₂)ᵀ = V⁻¹q₀,    d₁ = u₁ᵀq̇₀/ω_eff,    d₂ = u₂ᵀq̇₀/λ_eff	(A1)

여기서 uᵢᵀ는 V⁻¹의 i행이며 좌고유벡터로서 직교성 uᵢᵀvⱼ = δᵢⱼ를 만족한다.

A.2 c₂ + d₂ = 0의 전개

c₂ = u₂ᵀ·(φ_i + h(1+ε)β_i/R, −εβ_i)ᵀ, d₂ = u₂ᵀ·(φ̇_i, β̇_i)ᵀ/λ_eff 를 더하고 ε 항을 분리하면

u₂ᵀ·(φ_i + hβ_i/R + φ̇_i/λ_eff,  β̇_i/λ_eff)ᵀ + ε·β_i·u₂ᵀ·(h/R, −1)ᵀ = 0	(A2)

이는 ε에 대한 1차식이므로 식 (22)가 즉시 따른다.

A.3 정지 환원의 증명

φ_i = φ̇_i = β̇_i = 0이면 q_pred,base = (hβ_i/R, 0)ᵀ이므로

ε*_gen = − u₂₁(h/R) / (u₂₁(h/R) − u₂₂)	(A3)

직교성 u₂ᵀv₁ = u₂₁v₁_φ + u₂₂v₁_β = 0 에서 u₂₁/u₂₂ = −v₁_β/v₁_φ = −1/r. 분자·분모를 u₂₂로 나누고 이를 대입하면

ε*_gen = − (−1/r)(h/R) / [(−1/r)(h/R) − 1] = (h/(rR)) / [−(h + rR)/(rR)] = −h/(rR + h) = ε*  ∎	(A4)

(주: 선행 정리 노트의 같은 증명에는 중간 단계에서 h/(h+rR)로 부호가 한 번 뒤집힌 대수 오기가 있었으나, 위와 같이 전개하면 부호 조정 없이 정확히 식 (17)이 얻어진다. 수치 검증(표 6)은 동일하다.)

A.4 자기일관성 ε = −1의 증명

순수 안정 모드 진동 중의 상태는 q(t) = c₁v₁cos(ω_eff t), q̇(t) = −c₁ω_eff v₁ sin(ω_eff t)로 위치·속도 모두 v₁ 방향이다. 직교성에 의해 u₂ᵀq̇ = 0 → d₂ = 0이고, 조건 c₂ + d₂ = 0은 c₂ = 0으로 축약된다. q₀(ε)의 ε 의존부를 정리하면 u₂ᵀq₀(ε) ∝ (1 + ε)이므로 유일해는 ε = −1이다. 전이 맵(식 11–12)에 대입하면 β_new = β, φ_new = φ — 상태 불변, 즉 무개입이 최적이다. ∎

부록 B. 시뮬레이션 구현 노트와 부호 관례

재현성을 위해, 검증 과정에서 실제로 발생했던 구현 오류와 그 수정 사항을 기록한다.

φ 부호 관례: 해석 모델은 x_foot = +Rφ, MuJoCo 모델은 x_foot = −Rφ 관례를 사용한다. 관례는 질량행렬 비대각 항의 부호(M₀₁ = ±Rp₁)에 반영되며 고유값에는 영향이 없으나, 초기조건과 관측식(x_CoM = ±Rφ + hβ)에 서로 다른 관례를 섞으면 가속도가 약 10배 크고 방향이 반대인 궤적이 나온다. 모든 비교에서 부호 변환을 일관 적용해야 한다.

V자 줄 구속 초기화: 줄 보조 좌표를 rope_b_Y = −φ₀로 잘못 초기화하면 구속 가속도가 비물리적으로 폭발한다(≈1.9×10⁶ deg/s²). 기하학적으로 올바른 값은 rope_b_Y = +φ₀이다.

Wait 단계의 자세 유지: 관절각을 순간 변경한 뒤 토크를 0으로 두면 δ가 유지되지 않아 자유낙하에 가까운 거동이 된다. 접기 후 상태를 초기 qpos로 설정하고 δ를 PD 제어(K_p = 10000, K_d = 200)로 유지해야 가정 4의 물리가 재현된다.

유효 파라미터: 본문 표 1의 p₁ = 51, p₂ = 21, h = 0.96은 검증 코드와 자기일관적인 유효값이다. 명목 길이(L₁ = 0.85, LC₁ = 0.30, LC₂ = 0.40)로부터의 직접 계산값(47.25, 18.00)과 다르므로, 파라미터 표 인용 시 주의가 필요하다.

유효 주파수 수치의 이력: 초기 모드 분석 노트(2026-06-07)의 ω_eff, λ_eff 수치는 이후 노트(2026-06-09)와 수 % 차이가 있다(예: R = 1.0에서 λ_eff 4.50 vs 3.86). 본 논문은 MuJoCo로 검증된 후자의 수치를 채택하였다.